Nazwa placówki………………………………………….

Procedura mycia i dezynfekcji lodówek

Celem jest utrzymanie w stanie sanitarno-higienicznym urządzeń chłodniczych oraz niedopuszczenie do ich nadmiernego oblodzenia.

Dotyczy wszystkich lodówek znajdujących się na terenie placówki-lodówki spożywcze, lodówki do leków, odczynników laboratoryjnych, odpadów medycznych itp.

Czynności wstępne

- Zapoznać się z instrukcją rozmrażania danej lodówki opracowaną przez producenta.

- Przenieść zawartość lodówki do innych urządzeń (ważne, aby były przeznaczone do tego samego celu, tzn. żywność do żywności, leki do leków itd.).

- Rozmrozić lodówkę, stosując zalecenia producenta (przy nowoczesnych chłodziarkach rozmrażanie może nie być konieczne.

- Przygotować roztwór preparatu myjąco-dezynfekującego i odpowiednią myjkę (wybór myjki zgodny z przyjętymi w zakładzie kodami kolorów)

- Przygotować środki ochrony osobistej (rękawice jednorazowego użycia, foliowy fartuch, osłonę twarzy) na czas przygotowywania roztworu roboczego środka dezynfekującego).

Uwaga!

W przypadku lodówek przeznaczonych do przechowywania żywności należy wybrać środek dezynfekcyjny przeznaczony do kontaktu z żywnością.

Wykonanie mycia i dezynfekcji- po rozmrożeniu

- Założyć odzież ochronną.

- Umyć wewnątrz roztworem środka myjąco-dezynfekującego  i pozostawić na15 minut. Przy pokrywaniu powierzchni środkiem dezynfekcyjnym należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca trudno dostępne, aby nie pozostawić fragmentów wnętrza niezdezynfekowanych.

- Po upływie czasu dezynfekcji zmyć całość czystą wodą i osuszyć(lub pozostawić do wyschnięcia).

- Pojemniki, półki ,które można wyjąć z lodówki, dezynfekować przez zanurzenie w oddzielnym

- pojemniku.

- Pojemniki, półki po upływie czasu dezynfekcji dokładnie opłukać pod bieżącą wodą, osuszyć i umieścić w lodówce.

- Umyć urządzenie z zewnątrz, używając wody z detergentem, a następnie uporządkować jego otoczenie.

- Zdjąć rękawice, fartuch foliowy, a następnie umyć i zdezynfekować  ręce.

- Włączyć  urządzenie i odczekać do osiągnięcia temperatury:

- chłodziarka   +2oC

- zamrażarka   - 18o C.

- Umieścić  przeniesiony towar w urządzeniu.

Czynności końcowe

- Uporządkować stanowisko pracy.

- Upewnić się, czy urządzenie zostało prawidłowo podłączone.

Uwaga!

Każda lodówka zostaje poddana myciu i dezynfekcji zawsze po naprawie urządzenia oraz w razie potrzeby (np. przy zabrudzeniu wnętrza lodówki )

Osoba odpowiedzialna

……………………………………………………………………………..